Protokol z měření č. 1: Měření základních vlastností číslicových obvodů

Jména: Švancar David, Votýpka Daniel
Obor: Informační technologie, FM TUL
Předmět: Číslicová technika
Datum měření: 12. 2. 2026

# Úvod

Cílem tohoto laboratorního cvičení je seznámení se základními vlastnostmi číslicových obvodů rodiny TTL. Měření je zaměřeno na stanovení reálných napěťových úrovní logické nuly a jedničky, ověření pravdivostních tabulek hradel NOT a NAND a analýzu přechodových i časových charakteristik. V závěrečné části je zkoumáno zpoždění signálu na hradle pomocí kruhového oscilátoru.

# Praktická část

## Napěťové úrovně logické 0 a 1

Popis měření: Cílem úlohy bylo stanovit reálné hodnoty výstupního napětí pro oba logické stavy u modulu Domino Selector. Modul byl připojen do rozvodného rámu ke zdroji 5 V a společné zemi (GND). Multimetr byl přepnut do režimu měření stejnosměrného napětí. Vstup COM multimetru byl propojen se zdířkou GND a měřicí sonda byla připojena na výstup modulu Selector. Funkce byla ověřena pomocí vestavěných LED diod (zelená pro log. 0, červená pro log. 1) a následně byly odečteny hodnoty napětí pro oba stavy.

Seznam měřících zařízení a pomůcek: Domino Selector, multimetr.
Naměřené hodnoty:

| Stav | Logická 0 | Logická 1 |
| --- | --- | --- |
| Napětí [V] | 0,1457 | 3,9503 |

## Pravdivostní tabulka invertoru 7404 a hradla NAND 7410

Popis měření: V této úloze jsme ověřovali logické funkce základních hradel. Moduly invertoru (7404) a hradla NAND (7410) byly postupně zapojeny do rozvodného rámu Domino. Jako zdroj vstupních signálů (logická 0 a 1) sloužil modul Domino Selector a k indikaci stavu výstupního signálu byl použit modul Domino Probe. U hradla NAND 7410 jsme postupně vyzkoušeli všechny kombinace vstupních stavů a zaznamenali odpovídající výstupy do tabulky.
Seznam měřících zařízení a pomůcek: Domino Selector, Domino Invertor, Domino Probe.

Schéma obvodu:

Invertor: Selector (A)  7404  Probe (Y)

NAND: Selector (A, B, C)  7410  Probe (Y)

Naměřené hodnoty:

- Pravdivostní tabulka – Invertor 7404

| A | Y |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

- Pravdivostní tabulka – NAND 7410

| A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

## 3. Přechodová charakteristika invertoru 7404

Popis měření: Cílem bylo změřit závislost výstupního napětí na plynule se měnícím napětí vstupním. Regulovatelný laboratorní zdroj byl připojen na vstup invertoru a multimetr spolu s modulem Probe na jeho výstup. Napětí na zdroji bylo postupně zvyšováno od 0 V do 5 V v malých krocích. Zaznamenávali jsme dvojice hodnot (vstupní/výstupní napětí) a sledovali indikaci modulu Probe v oblasti rozhodovací úrovně.

Seznam měřicích zařízení a pomůcek: Laboratorní zdroj, invertor, probe, multimetr.

Schéma obvodu:

Naměřené hodnoty:

| Vstup [V] | 0,321 | 0,492 | 0,744 | 0,983 | 1,115 | 1,178 | 1,214 | 1,242 | 1,268 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstup [V] | 4,095 | 3,931 | 3,568 | 3,104 | 2,731 | 2,385 | 2,132 | 1,967 | 1,764 |

| Vstup [V] | 1,295 | 1,342 | 1,415 | 1,648 | 2,132 | 3,214 | 4,112 | 4,975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výstup [V] | 1,458 | 0,052 | 0,049 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,046 | 0,046 |

Graf:

## 4. Charakteristika hodinového signálu

Popis měření: V této úloze jsme pomocí osciloskopu analyzovali parametry obdélníkového hodinového signálu. Sonda osciloskopu byla připojena na výstup hodinového signálu a po provedení automatického nastavení (Autoset) jsme v menu Measure odečetli periodu a amplitudu signálu. Následně jsme změnili časovou základnu na nejnižší rozlišení pro detailní prozkoumání tvaru náběžné hrany.

Seznam měřících zařízení a pomůcek:

- Osciloskop

Naměřené hodnoty:

| Napětí hodinového signálu (Umax): | 2,145 V |
| --- | --- |
| Perioda hodinového signálu (T): | 1,024 ms |
| Frekvence (vypočtená): | f=1T≈ 976,563 Hz |

Graf:

## Kruhové oscilátory

Popis měření: Z jedenácti invertorů obvodu 7404 byl sestaven řetězec se zpětnou vazbou tvořící kruhový oscilátor. Sonda osciloskopu byla připojena na konec řetězce. Cílem bylo změřit periodu kmitů a z naměřených hodnot vypočítat průměrné zpoždění signálu na jednom hradle. Srovnávali jsme také parametry signálu na různých místech řetězce.

Schéma obvodu:

Seznam měřících zařízení a pomůcek: Osciloskop, Domino Invertor

Naměřené hodnoty:

| Počet hradel (n): | 11 |
| --- | --- |
| Perioda výstupního signálu (T): | 226,450 ns |
| Frekvence (vypočtená): | f=1T≈ 4,416 MHz |

Graf:

## Otázky

- Zjistěte vztah pro výpočet frekvence kruhového oscilátoru složeného z invertorů se zpožděním τ. Ze vztahu vyjádřete τ a dosaďte frekvenci oscilátoru. Jaké je zpoždění na jednom hradlu?

  - Frekvence kruhového oscilátoru s lichým počtem hradel (n) je dána vztahem:

    - f=12⋅n⋅τ

  - Pro zpoždění jednoho hradla τ (nebo tp) ze vztahu vyjádříme:

    - τ=12⋅n⋅f=T2⋅n

- V jakých parametrech se liší signál na výstupech jednotlivých hradel, např. mezi prvním, prostředním a posledním?

- Najděte katalogový list použitého obvodu. Jakou výrobní technologií je vyroben?

# Teoritické otázky

- Zjistěte vztah pro výpočet frekvence kruhového oscilátoru složeného z invertorů se zpožděním τ. Ze vztahu vyjádřete τ a dosaďte frekvenci oscilátoru. Jaké je zpoždění na jednom hradlu?

  - Kruhový oscilátor složený z lichého počtu invertorů využívá zpoždění signálu na

jednotlivých hradlech k vytvoření oscilací. Frekvence je dána vztahem: 𝑓 = 1

2𝑁τ

    - f – frekvence oscilátoru

    - N – počet invertorů v kruhu

    - τ – zpoždění na jednom hradlu

  - Vyjádření zpoždění jednoho hradla τ: τ = 1

2𝑁𝑓

  - Frekvence oscilátoru se počítá vztahem: 𝑓 = 1

𝑇

  - V našem případě byla perioda výstupního signálu na oscilátoru 210 ns. Po dosazení

frekvence oscilátoru vychází 4,76 MHz

  - Zpoždění na jednom hradlu:

1

τ = 2 ∗ 11 ∗ 4,76 ∗ 106 = 𝟗, 𝟓𝟓 𝒏𝒔

- V jakých parametrech se liší signál na výstupech jednotlivých hradel, např. mezi prvním, prostředním a posledním?

  - Časové zpoždění – každé hradlo přidává své zpoždění τ, což znamená, že signál na výstupu každého dalšího hradla je oproti předchozímu fázově posunut

  - Fázový posun – signál na výstupu posledního hradla je posunut oproti prvnímu, v oscilátoru se signál „vrací“ zpět na první hradlo, čímž dochází k oscilacím

  - Amplitudová degradace – může dojít k drobné změně amplitudy signálu vlivem vnitřních odporů a úbytků napětí v logických obvodech

  - Změna tvaru signál – vlivem nechtěných kapacit a odporů na vstupech a výstupech může docházet k zaoblení hran signálu, první hradlo obvykle produkuje signál s ostřejšími hranami, zatímco na výstupu posledního hradla mohou být hrany mírně pozvolnější

- Najděte katalogový list použitého obvodu. Jakou výrobní technologií je vyroben?

  - Obvod SN7404 je součástí rodiny TTL (Transistor-Transistor Logic) a je vyroben pomocí bipolární technologie

  - Katalogový list: SN7404 data sheet, product information and support | TI.com

# Závěr

V tomto měření jsme se seznámili se zákládními logickými hradly NOT a NAND a jejich vlastnostmi. Sestavili jsme jejich pravdivostní tabulky a zjistili na jakých napěťových úrovních pracují (v TTL logice). Pro invertor jsme také změřili přechodovou charakteristiku. Při porovnání s charakteristikou ideálního invertoru je patrné, že při změně vstupního stavu se výstup nezmění okamžitě, ale dochází k přechodovému jevu. To je způsobeno tím, že tranzistory uvnitř obvodu jsou analogové a tudíž mají pásmo, ve kterém nejsou ani zavřené ani naplno otevřené. Následně jsme se obeznámili s funkcemi osciloskopu. Prozkoumali jsme jeho kalibrační hodinový signál a zjistili jsme, že i zde dochází k přechodovému jevu. Tento je způsoben tím, že vnitřní obvody nedokáží pracovat s nekonečnou rychlostí. V poslední úloze jsme sestavili kruhový oscilátor z 11 invertorů s cílem změřit zpoždění na jednom NOTu. Změřením periody oscilátoru a následným výpočtem podle vzorce uvedeného v otázce a) jsme získali zpoždění 9,55 ns. Z pohledu současné technologie je toto zpoždění poměrně velké.